附：项目申报情况

| 序号 | 申请单位 | 项目实施主体 | 实施区域（北纬∣东经） |  |  |  | 实施内容 | 实施方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌云县燕尾港镇人民政府 | 灌云县盐业公司、海润东龙(连云港)水产科技有限公司 | 1 | 34° 29' 20.599" | 119° 37' 22.045" |  | - 进排水沟渠改造：清淤、疏浚、新开挖水道及净化区土方调整182386m3，新铺水泥毯840m2，土工布8000m2； - 管道与涵洞：新建dn300UPVC管54m、dn400UPVC管12m、dn500加筋PE管24m、dn500水泥涵管48m、DN1000混凝土管18m、2.5*2.5m插拔竖井1座、2.5*2.5m溢流井2座； - 养殖尾水治理：参《江苏省池塘标准化改造技术要点（试行）》（苏农便〔2023〕51号）、《水产养殖污染物控制技术规范》（DB32/T4540-2023），建设多塘多坝养殖尾水治理区，在末端配备少量移动式尾水处理设备为补充或应急，本项目分两个片区建设。片区一规划养殖尾水治理区域面积162.96亩，占养殖区域面积的7.12%；包括：尾水净化区第一单元为复合沉淀区79.56亩，内设生态网膜、生态浮岛及生物滤仓等；尾水净化区第二单元为过滤曝气除磷区11.60亩，其中包含曝气区和生态滤坝拦截区，内设复合生态滤坝、生物基、“芯动力”仓等；尾水净化区第三单元为生态净化区71.80亩，内部种植沉水植物等；片区二规划养殖尾水治理区域面积173.83亩，占养殖区域面积的6.60%，包括：尾水净化区第一单元为复合沉淀区83.95亩，内设生态网膜、生态浮岛及生物滤仓等；尾水净化区第二单元为强化净化区23.55亩，其中包含微氧生态基反应床（MOBR）和模块化除磷截滤坝（PRFD）等；尾水净化区第三单元为生态净化区66.33亩，内部种植沉水植物等；养殖尾水排放执行《池塘养殖尾水排放标准》DB32/4043-2021中海水二级标准； 4）设备采购与安装：为强化水体复氧和生态净化效果，本项目净化区内布置7套微纳米曝气机、7套负氧离子喷泉、18套移动式尾水处理设备及配套电控系统。为提升宣传示范效应，新建2处宣传栏，10处指示牌。 | 池塘标准化改造(渔业养殖尾水治理) |
|  |  |  | 2 | 34° 29' 36.175" | 119° 37' 32.178" |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 34° 29' 36.909" | 119° 37' 32.638" |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 34° 29' 49.734" | 119° 37' 51.568" |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 34° 30' 1.016" | 119° 38' 24.631" |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 34° 30' 15.221" | 119° 38' 16.955" |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 34° 30' 23.614" | 119° 38' 11.525" |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 34° 30' 11.614" | 119° 37' 41.154" |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 34° 29' 52.787" | 119° 37' 11.402" |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 34° 29' 52.170" | 119° 37' 10.703" |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 34° 29' 36.091" | 119° 36' 56.567" |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 34° 29' 31.048" | 119° 36' 58.537" |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 34°29'29.207" | 119°36'57.743" |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 34°29'25.338" | 119°37'6.316" |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 34°30'41.643" | 119°38'58.634" |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 34°30'46.139" | 119°39'15.120" |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 34°30'49.643" |  | 119°39'27.192" |  |  |
|  |  |  | 18 | 34°30'53.763" |  | 119°39'43.818" |  |  |
|  |  |  | 19 | 34°30'56.913" |  | 119°39'59.691" |  |  |
|  |  |  | 20 | 34°30'59.069" |  | 119°40'4.264" |  |  |
|  |  |  | 21 | 34°31'7.039" |  | 119°40'44.395" |  |  |
|  |  |  | 22 | 34°31'9.319" |  | 119°40'43.206" |  |  |
|  |  |  | 23 | 34°31'10.543" |  | 119°40'44.791" |  |  |
|  |  |  | 24 | 34°31'13.454" |  | 119°40'42.632" |  |  |
|  |  |  | 25 | 34°31'13.911" |  | 119°40'9.874" |  |  |
|  |  |  | 26 | 34°31'13.825" |  | 119°39'38.151" |  |  |
|  |  |  | 27 | 34°31'13.027" |  | 119°39'20.597" |  |  |
|  |  |  | 28 | 34°31'7.200" |  | 119°38'58.500" |  |  |
|  |  |  | 29 | 34°31'10.340" |  | 119°38'56.154" |  |  |
|  |  |  | 30 | 34°31'15.712" |  | 119°38'52.514" |  |  |
|  |  |  | 31 | 34°31'13.748" |  | 119°38'42.910" |  |  |
|  |  |  | 32 | 34°31'9.909" |  | 119°38'40.683" |  |  |
|  |  |  | 33 | 34°30'56.383" |  | 119°38'32.676" |  |  |
|  |  |  | 34 | 34°30'55.567" |  | 119°38'33.920" |  |  |
|  |  |  | 35 | 34°31'5.059" |  | 119°38'47.454" |  |  |
|  |  |  | 36 | 34°30'59.768" |  | 119°38'51.594" |  |  |
|  |  |  | 37 | 3430'57.089" |  | 119°38'46.612" |  |  |
|  |  |  | 具体见界址图 |  |  |  |  |  |

界址图：